بسمه تعالى

نقش قابليت اطمينان در سيستمهاى دفاعى هوشمند

و نحوه ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی تسليحات نظامی

دکتر علی پيروی

دانشگاه فردوسی مشهد

## چکيده:

در اين مقاله دستاوردهای حاصله از تحقيقات در خصوص قابليت اطمينان و آمادگی عملياتی سيستمهای دفاعی هوشمند ارائه می گردند. از آنجا که جزئيات کار انجام شده بلحاظ ماهيت دفاعی آن قابل انتشار نمی باشد چارجوب علمی تحقيقات انجام شده عرضه می گردد. قابليت اطمينان سيستمهاى دفاعى هوشمند از مهمترين مباحث در كليه مراحل از طراحى تا ساخت و توليد و بهره بردارى و انباردارى و تعمير و نگهدارى و بكارگيرى مىباشد. قابليت اطمينان و آمادگى عملياتى تسليحات نظامى نقش برجسته اى در دفاع ا ز تماميت ارضى  و كيان ميهن اسلامى داشته و مى توانند بعنوان عوامل بازدارنده نيز بكار آيند. از جمله عواملى كه به دشمن متصور جرات اقدام به تجاوز به حريم كشور را مى دهند احتمال پايين بودن سطح قابليت اطمينان سيستم هاى دفاعى و قابليت آمادگى عملياتى تسليحات نظامى است. فرسودگی ناشی از گذشت زما ن چه در حالت بهره برداری و چه در حالت اقامت تسليحات در انبار, منسوخ شدن برخی فنآوريها در جهان و خروج قطعات مصرف شده در تسليحات دفاعی کشور از خط پشتيبانی و توليد کارخانجات سازنده و عدم دسترسى به قطعات يدكى براى تسليحات موجود بنا به دلايل متعدد سياسی از جمله عواملى هستند كه می توانند منجر به كاهش قابليت اطمينان و آمادگى عملياتى تسليحات شوند.

### کليد واژه:

قابليت اطمينان, آمادگی عملياتی,اثربخشی سيستمهای دفاعی, تعمير و نگهداری, نرخ خرابی, افزونگی, خودآزمايی, خطاپذيری

## مقدمه:

مسؤليت نهايی تضمين بالاترين سطح قابليت اطمينان و آمادگی عملياتی ناوگان دفاعی ميهن بر عهده فرماندهی محترم قوای مسلح و فرماندهان نيروها می باشد ولی وظيفه ما تبيين زمينه های علمی جهت ياری رساندن به مسؤلين جهت تحقق اين امر مهم می باشد. در اين مقاله ضمن معرفى اين مفاهيم نحوه ارتقاء قابليت اطمينان و قابليت آمادگی عملياتی تسليحات دفاعی نيز تشريح می گردد. به بيان ساده قابليت اطمينان به احتمال موفقيت در انجام ماموريت يك سيستم تحت شرايط مشخص و براى دوره مشخص ماموريت گفته مى شود. هر سيستمى از زيرسيستمها و يا اجزايى تشكيل مى شود كه هر يك از آنها در انجام آن ماموريت نقش مشخصى ايفا مى نمايند. در ضمن اجزا و قطعات و زير سيستمهاى تشكيل دهنده سيستم داراى عمر عملياتى محدودى بوده و حتى در شرايط اقامت در انبار نيز مستهلك شده و حتی در برخى شرايط بالاجبار و يا در اثر سوء استفاده تحت فشارهاى بيش از حد قرار گرفته و بطور زودرس مستهلك شده و خيلی زودتر از موعد مورد انتظار از كار مى افتند. اين ازكارافتادگی ممكن است منجر به از كار افتادن بخشى از يك سيستم دفاعى خاص و يا كل آن گردد. تقارن اين گونه رخدادها با نياز به بكارگيرى آن سلاح منجر به زيانهاى عمده اى خواهد شد كه ميتواند شامل خسارات زياد به نيروى بكار گيرنده آن سلاح , شكست ماموريت و حتى شكست عمليات و يا از دست دادن فرصتهاى موجود براى مقابله با دشمن متهاجم گردد. از آنجا كه انبار نمودن, خرابی, كهولت و استهلاك قطعات اجتناب ناپذير بوده و از كارافتادگى قطعات تشكيل دهنده هر سيستمى امرى تصادفى در زمان ميباشد و از سوى ديگر حفظ كيان نظام در گروى عملكرد موفقيت آميز و بموقع تسليحات دفاعى در زمان نامشخص در آينده هر گاه كه بكارگيرى آنها به تشخيص فرماندهى نيرو لازم تلقى گردد ميباشد و اثربخشی آن از ديد مديريت نيرو حائز اهميت است ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی تسليحات نظامی از ضروريات اساسى كشور ميباشد. پيچپدگی و پيشرفته شدن روزافزون سيستمهاى دفاعى هوشمند بلحاظ توسعه فنآوريهای جديد از يکسو و منسوخ شدن بسياری از قطعات در تسليحات موجود در ناوگان دفاعی کشور بلحاظ منسوخ شدن فناوريهای مربوطه ساخت آنها در کشورهای مبدأ و نير گستردگى تنوع قطعات بكار گرفته شده در آنها موجب مشكل شدن تحليل و ارزيابى قابليت اطمينان آنها از يك سو, نياز به توجه به مسايل لجستيک قطعات يدکی بصورت علمی از سوی ديگر و موجب تقويت ضرورت و امكان پذيرى معرفى روشهاى افزونگى و خودآزمايى در طراحی سيستمهای دفاعی جديد شده است. از آنجا که کثرت قطعات در چنين سيستمهايی خود عاملی در راستای تقليل شديد قابليت اطمينان آنها می گردد اين اقدامات ميتوانند در راستای افزايش قابليت اطمينان و ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی تسليحات نظامی به نحو شايسته بكار روند.

عدم موفقيت نيرو در بكارگيري تسليحات دقاعی هوشمند مي تواند عواقب بسيار خطرناك و پرهزينه ای هم از نظر دفاعی و هم از نظر سياسی، اجتماعی، اقتصادی داشته باشد. بهمين خاطر است كه نيروهای مسلح كشورهای قدرتمند همواره در جهت تحليل و ارزيابی قابليت اطمينان تسليحاتی كه به آنها متكی می باشند كوشا بوده و پيوسته سعی در ارتقاء قابليت اطمينان آنها دارند. بحث ديگری كه در دنيا مطرح است تعمير و نگهداری بر محور قابليت اطمينان سيستم است كه مبتني بر اصول علمی و در راستای كاهش هزينه های در طول عمر سيستم و ارتقاء آمادگی عملياتی و قابليت اطمينان عملكردی  تسليحات مورد نظر می باشد. علاوه بر اينکه اين فرآيند می  تواند منجر به ارتقاء قابليت اطمينان سيستم گردد، می توان در خصوص مديريت تعمير و نگهداري از رده قطعات همراه تا قطعات در رده تعميراتی و يا رده های بالاتر نيز بهره جسته و ميزان اثربخشی سيستمهاي دفاعی هوشمند در كشور را ارتقاء داد. ميزان اثربخشی يک سيستم دفاعی به توانمندی عملياتی, آمادگی عملياتی و قابليت اتکاء به سيستم بستگی دارد. چنانچه اثر بخشی سيستم را با SE  نشان دهيم آنگاه

SE=CoxAoxDo

اثر بخشی سيستم و هر يک از مولفه های تشکيل دهنده آن دارای تعريف دقيقی مبتنی بر نظريه احتمالات و فرايندهای تصادفی می باشد و چنين تعريف می شوند:

### اثر بخشی سيستم SE

احتمال عملکرد موفقيت آميز سيستم در اجرای اهداف دفاعی مورد نظر

### توانمندی عملياتی Co

احتمال برخورداری از توان لازم جهت مقابله به بحران بصورت در اختيار داشتن سيستم دفاعی مناسب

### آمادگی عملياتی

احتمال آماده بودن و قابليت بهره برداری از سيستم دفاعی مورد نظر

### قابليت اتکاء به سيستم Do

احتمال موفقيت سيستم دفاعی جهت تکميل ماموريت محوله

يکی  از نيازهای مهم و اساسی پس از توليد محصولات نظامی حصول اطمينان از صحت عملكرد آنها در انجام ماموريت محوله به آنها می باشد زيرا چنانچه اين سيستم ها نتوانند ماموريت خود را انجام دهند يا به عبارتی قابليت اطمينان آنها پايين باشد ممكن است يكي از مشكلات زير پيش آ يد:

### عدم موفقيت درانجام ماموريت

چنانچه پس از توليد نتوانند موفق عمل كنند ممكن است به جاي از بين رفتن اهداف دشمن امكانات خودی  را تخريب كنند.

### تحميل هزينه زياد

از آنجائيكه ساخت محصولات نظامی هزينه زيادی در بردارد عدم موفقيت در انجام ماموريت آنها باعث تحميل هزينه های بسيار زيادی مي شود.

### به خطرافتادن جان اپراتور

ممكن است به جای نيروهای دشمن جان اپراتورخودی  به خطر بيفتد.

## تعريف قابليت اطمينان سيستم:

قابليت اطمينان يک سيستم عبارت است از احتمال اينكه آن سيستم بتواند ماموريت محوله را تا زمان مشخص و معلوم و تحت شرايط مشخص با موفقيت انجام دهد.  جهت محاسبه اين معياراصولا سيستمها را به دو گروه تعمير پذير و تعمير ناپذير می توان تقسيم نمود.  دوره عمر سيستمهای تعمير ناپذير محدود به تنها يک دوره بکارگيری می شود. برای مثال يک موشک باليستيک را در نظر بگيريد.  ماموريت اين موشک به يک دوره پرتاب محدود است. چنانچه اين موشک بتواند طی مدت ماموريت خود سالم باقی مانده و ماموريت خود را بانجام برساند ديگر عمر آن تجديد نخواهد شد. پس در بررسی قابليت اطمينان آن ما تنهاعلاقمند به يافتن احتمال عملکرد موفقيت آميز آن طی دوره بکارگيری هستيم. اگر مدت ماموريت را t در نظر گرفته و عمر آن را T  فرض نماييم آنگاه قابليت اطمينان برابر با احتمال اين است که عمر موشک بيشتر از دوره ماموريت آن باشد يعنی قبل از ختم ماموريت از کار نيافتد:

R(t)=P[T≻t]

اما دوره عمر سيستمهای دفاعی تعمير پذير محدود به تنها يک دوره بکارگيری نمی شود و شامل دوره های متوالی آمادگی عملياتی و عدم آمادگی عملياتی می باشد. برای چنين سيستمهايی آمادگی بعنوان معيار سنجش قابليت اطمينان بکار گرفته می شود. در حقيقت طی دوره های  آمادگی  سيستم دفاعی قابل بکار گيری می باشد و ممکن است بدليل رخداد خرابی با خروج اضطراری خاتمه يابد و يا با خروج عمدی سِيستم از سرويس بمنظور اعمال نگهداری ختم گردد. چنانچه برای مدلسازی دوره آماده عملِيات  از متغير تصادفی TU   برای مدلسازی دوره عدم آماده عمليات از متغير تصادفی TD استفاده نماييم آنگاه می توانيم معيار آمادگی عملياتی را برای توصيف قابليت اطمينان يک سيستم دفاعی بشکل زير تعريف نماييم:

A=TUTU+TD

### منحنی وان حمام:

منحنی زير که به منحنی وان حمام معروف است روند کلی نرخ خرابی قطعات را طی دوران مختلف عمرشان نشان می دهد. در اين منحنی مشهود است که عمر قطعه به سه ناحيه قابل تقسيم بوده و روند نرخ خرابی در اين نواحی مختلف متفاوت می باشد.h(t)=f(t)R(t)

### توزيع نمايی :

مقدار نرخ خرابی در بازه ميانی دوره عمر تقريبا ثابت بوده و می تواند در تحليل قابليت اطمينان سيستمها در طول دوره عمر مفيد آنها مورد استفاده قرار گيرد.  قابليت اطمينان در اين دوره عمر از توزيع نمايی قابل محاسبه می باشد:

R(t)=e−λt

### توزيع وايبل:

مقدار نرخ خرابی در بازه دوره اوليه و نيز در دوران کهولت ديگر ثابت نبوده و همانگونه که از منحنی وان حمام مشاهده می گردد در دوره اوليه عمر روند کاهشی داشته و در دوره کهولت روند افزايشی دارد. برای مدلسازی قابليت اطمينان در اين دو دوره عمر می توان از توزيع وايبل  استفاده کرد:

R(t)=e−(λt)α

در اينجا الفا پارامتر شکل می باشد.

MTTF يا متوسط زمان تا خرابی

MTTF=E[TU]=0∞tfU(t)dt=0∞R(t)dt

برای سيستمی که خرابی آن تابع توزيع نمايی باشد

MTTF=E[TU]=0∞tfU(t)dt=0∞e−λtdt=1λ

و نيز قابليت اطمينان در زمان MTTF برابر است با

R(t=MTTF)=R(1λ)=e−λ(1λ)=e−1=0.3678

| #### MTTF | عنصر |
| --- | --- |
| 2500000 | مقاومت |
| 950000 | کابل |
| 250000 | باطری |
| 100000 | موتور برقی |
| 12000 | ژنراتور |
| 20000 | آنتن |
| 20000 | ليزر |
| 500000 | رله |
| 10000 | مگنترون |
| 600 | رادار |

گرچه در هر سيستمی انواع قطعات مختلف ممکن است بکار گرفته شود اما مشاهده اعداد فوق نشان می دهد که متوسط زمان تا خرابی قطعاتی که عمدتا در سيستمهای نظامی وجود دارند بسيار کمتر از ساير انواع قطعات است.

## رده های مختلف تعميرات:

تعمير و نگهداری برنامه ريزی شده نقش اساسی در ارتقاء آمادگی عملياتی سيستمهای دفاعی ايفا می نمايند. بهمين دليل نگهداری مبتنی بر قابليت اطمينان روش متداول در طراحی برنامه تعمير و نگهداری سيستمهای دفاعی می باشد. اصولا برای تعميرات سيستمهای دفاعی سه رده مختلف تعريف می گردد. اين در حاليست که تعميرات ساير سيستمها به تنها دو رده محدود است.  اين مساله خود اهميت حفظ آمادگی عملياتی در بالاترين سطح ممکن را نشان می دهد.

### رده همراه سيستم

در اين رده تعميرات اوليه ساده توسط پرسنل همراه سيستم دفاعی انجام می شود.  اين تعميرات معمولا به تعويض ماژولهای تعويض پذير و ساير قطعات ساده ای که برای شناسايی و تعويض به وقت کمی نياز دارند محدود می گردد.

### رده ميانی

اين رده تعميرات معمولا در خود نِيرو مستقر بوده و در آن تعميرات پيچيده تر در سطوح عميق تری از سخت افزار سيستم که شناسايی و تعويض و يا تعمير آنها به تخصص و تجهيزات پيچيده تری نياز مند است و مستلزم صرف وقت بيشتری نيز می باشند انجام می شود.

### رده عالی

اين رده تعميرات عالی ترين رده ممکن تعميرات سيستم بوده و با برخورداری از دانش فنی و تجهيزات پيشرفته قادر است کليه تعميرات اساسی روی سيستم را انجام دهد. در بسياری از موارد اين رده تعميرات در داخل صنعت توليد کننده سيستم دفاعی قرار دارد.

## MTTR يا متوسط زمان تا تعمير

∞

چنانچه فرض کنيم تعميرات از توزيع نمايی تبعيت می کنند آنگاه توزيع آنها برابر است با

fD(t)=μe−μt

در اين صورت متوسط زمان تا تعمير برابر است با

MTTR=E[TD]=0∞tfD(t)dt=0∞e−μtdt=1μ

| #### MTTR | رده |
| --- | --- |
| حدود 1.5-0.5 ساعت | تعميرات همراه سيستم |
| حدود 3-0.5 ساعت | رده تعميرات ميانی |
| حدود 4-1 ساعت | تعميرات عالی |

MTBF يا متوسط زمان بين خرابيهای متوالی معيار خوبی برای سنجش عملکرد سيستمهای دفاعی می باشد.

MTBF=MTTF+MTTR

برای مثال می توان به رادار هواپيمای C-130  با MTBF برابر با 50 ساعت اشاره کرد. جدول زير مقادير معمول متوسط زمان تا خرابی چندين مدل رادار برای کاربردهای مختلف را نشان می دهد:

| MTBF به ساعت | ## نوع سيستم |
| --- | --- |
| 100-200 | رادار چرخشی زمينی |
| 5-10 | رادار بزرگ آرايه فاز ثابت |
| 50-100 | رادار متحرک زمينی تاکتيکی |
| 50-200 | رادار کنترل آتش جنگنده |
| 300-500 | رادار جستجوی هواپيما |
| 200-2000 | رادار شناسايی هواپيما |
| 300-4500 | رادار ناوبری هواپيما |

جدول زير مقادير معمول متوسط زمان بين خرابيهای متوالی انواع تجهيزات معمول زمينی رايانه را می دهد:

| MTBF به ساعت | ## نوع سيستم |
| --- | --- |
| 5000-50000 | #### رايانه شخصی / ايستگاه کاری |
| 20000-30000 | نمايشگر تکرنگ |
| 5000-30000 | نمايشگر رنگی |
| 30000-90000 | ديسک گردان سخت |
| 20000-40000 | ديسک گردان نرم |
| 7500-12000 | نوار گردان |
| 30000-60000 | ديسک گردان ديسک فشرده |
| 75000-125000 | راه انداز DVD |
| 30000-60000 | صفحه کليد |
| 2000-4000 | چاپگر سرعت پايين نقطه آرايه |
| 30000-40000 | رسام |
| 20000-30000 | مودم |
| 50000-500000 | روتر |
| 20000-40000 | منبع تغذيه |

## عوامل موثر در کاهش MTTR

با بررسی محدوديتهای عملياتی نيروهای بکارگيرنده تسليحات دفاعی می توان ملزومات نگهداری پذيری سيستم را شناسايی نموده و در جهت کاهش MTTR تلاش نمود. از جمله اين گونه محدوديتهای عملياتی می توان موارد زير را نام برد:

1- ساعات بهره برداری

2- محدوديتهای مربوط به خروج سيستم از سرويس جهت نگهداری

3- ملزومات تحرک پذيری سيستم

4- نياز سيستم به اپراتور و يا عدم نياز به اپراتور

5- محدوديتهای مربوط به بی نيازی سيستم

6- زمان عکس العمل سيستم

7- محيط عملياتی سيستم

8- سطح مهارت پرسنل نگهدارنده سيستم

9- ترکيب تخصص پرسنل همراه سيستم

10- انواع تجهيزات خطايابی و نگهداری چه بصورت نهفته و چه بصورت همراه سيستم

11- رده های مختلف تعميرات

12- استفاده از قطعات متداول و يا طرحهای جديد

13- حدود مقادير معمول نگهداری پذيری

## آمادگی عملياتی تسليحات نظامی

دوره خروج اضطراری بايد با تعمير عنصر و يا زيرسيستم خراب شده پايان يافته و سيستم به حالت آمادگی عملياتی بازگردانده شود. گاهی اوقات مخصوصا برای سيستمهای دفاعی دوره خروج اضطراری بخاطر مشکلات در تدارک قطعات يدکی بسيار طولا نی می گردد بنحوی که سيستم دفاعی آمادگی عملياتی خود را باز نمی يابد. می توانيم معيار آمادگی عملياتی را برای توصيف قابليت اطمينان يک سيستم دفاعی بشکل زير تعريف نماييم:

AO=MTTFMTTF+MDT

از طرفی متوسط زمان خروج يا متوسط زمان عدم قابليت عملياتی خود از دو بخش عمده تشکيل می گردد که شامل متوسط زمان عدم قابليت عملياتی ناشی از عدم تدارک قطعات يدکی مورد نياز و نيز متوسط زمان تا تعمير می گردد.

MDT=MTTR+MLDT

پس به بيان دقيقتر آمادگی عملياتی تسليحات دفاعی عبارت است از:

Ao=MTTFMTTF+MTTR+MLDT

## آمادگی عملياتی ذاتی تسليحات نظامی

چنانچه شرايط تدارکات ايده آل فرض شود و کليه قطعات يدکی سيستم همراه آن در نظر گرفته شوند آنگاه متوسط زمان عدم قابليت عملياتی ناشی از عدم تدارک قطعات يدکی مورد نياز برابر صفر بوده و آمادگی عملياتی ذاتی تسليحات نظامی که از ديدگاه نظری حد بالای آمادگی عملياتی تسليحات مورد نظر است بدست می آيد:

## MLDT=0

Ao=MTTFMTTF+MTTR

اين بالاترين سطح ممکن قابليت اطمينان حاصل از طراحی و ساخت سيستم است.

عوامل موثر در ارتقاء قابليت آمادگی عمليات که در کنترل نيرو می باشد برای کاهش MLDT   به مسائل لجستيک برمی گردند و شامل محدوديتهای تدارکات و انتخاب بهينه قطعات يدکی برمی گردند.

### محدوديتهای تدارکات

1- زمان مسافرت تکنسين يا کادر فنی جهت شناسايی و رفع عيب

2- احتمال موجود بودن قطعه يدکی

3- زمان لازم جهت تدارک قطعه يدکی

### انتخاب قطعات يدکی

يکی از عمده ترين روشها برای ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی سيستمهای دفاعی هوشمند بکارگيری روش علمی در انتخاب قطعات يدکی سيستم می باشد. اصولا روشهای زير برای انتخاب قطعات يدکی مطرح هستند.

روش سنتی

روش مبتنی بر تقاضا

روش مبتنی بر قابليت آمادگی عملياتی

در رو ش سنتی انتخاب قطعات يدکی سيستمهای دفاعی بصورت تجربی و بر اساس سابقه نگهداری سيستم و يا سيستمهای مشابه انجام می شد. در روش مبتنی بر تقاضا يک دوره خاص حفاظتی برای سيستم تعريف گرديده و با توجه به برنامه نگهداری و سابقه تعميرات سيستم قطعات همراه سيستم برای حفظ سطح خاص آمادگی عملياتی سيستم طی اين دوره تعيين می گردد. در روش مبتنی بر قابلِيت آمادگی عملياتی تعداد قطعات يدکی مورد نياز در کليه رده های تعميرات و نگهداری با توجه به ماهيت سيستم و ماموريت آن بنحوی تعيين می گردد که زمانهای لجستيک کمينه گردند. بديهی است که سرمايه گذاری بيشتر روی قطعات يدکی نقش بالايي در ارتقای آمادگی عملياتی سيستم دفاعی هوشمند ايفا می کند.

منحنی ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی با افزايش سرمايه گذاری در قطعات يدکی

| MTBF | آمادگی عملياتی | شرح سيستم |
| --- | --- | --- |
|  | 0.99 | رادار دوپلر نظامی 250-SWR |
| 150HR |  | رادارAPG-66 برای F16 |
| 250HR |  | رادار APG-68 برای F16 |
| 450HR |  | رادار APG-77 برای F22 |
| 2738HR | 0.99 | ارتباطات VLF برای ICBM |
| 127HR |  | سيستم سنسور مادون قرمز ديد جلوی B-52 |
|  | 0.81 | جنگنده F-15Eagle |
|  | 0.80 | هواپيمای E-9A Twin Turbo Prop |
| 7000HR |  | صفحه نمايش اتاق خلبان Honeywell 4 x 4-inch multifunction display |

مقايسه اعداد داده شده در اين جداول اهميت وافر توجه به قابليت اطمينان سيستمهای دفاعی را نشان می دهد.

## قابليت اطمينان نرم افزار:

برای درک بهتر اهميت توجه به قابليت اطمينان نرم افزار بهتر است به مقايسه MTTF   سخت افزار  با نرم افزار بپردازيم. بطور تقريبی حدود متوسط زمان تا خرابی سخت افزار کامپيوتر بين 5-1 سال بوده و متوسط زمان تا خرابی نرم افزار کامپيوتر حدود2 هفته است. قابليت اطمينان نرم افزار بصورت احتمال عدم رخداد خطا در محيط مشخص و طی يک واحد مشخص زمان متوالی تعريف می گردد. اين واحد مشخص زمان متوالی در برخی موارد وقت واحد پردازش مرکزی بوده و در برخی موارد ديگر يک نوبت اجرا تلقی می گردد. مدلهای مختلفی برای ارزيابی قابليت اطمينان نرم افزار پيشنهاد شده اند. Ramamoorthy  و همکاران ارزيابی قابليت اطمينان نرم افزار را در مراحل مختلف توسعه نرم افزار با مدلهای متفاوتی بررسی می کنند. Goel قابليت اطمينان نرم افزار را بر حسب ماهيت فرايند خطا دسته بندی می نمايد. معمولا در مدلهای رشد قابليت اطمينان از احتمال عدم رخداد خطا در يک بازه زمانی [0,T]  بعنوان قابليت اطمينان نرم افزار استفاده می گردد:

R(T)=Probnofailurein[0,T]

معمولا از يک نوع توزيع احتمال برای توصيف قابليت اطمينان استفاده می گردد:

R(T)=e−z(T)

در اينجا Z(t)  نوعی تابع مبين نرخ خرابی می باشد.

Z(t)=αλ(λt)α−1

## روشهای ارتقاء آمادگی عملياتی تسليحات نظامی

1- طراحی, ساخت و توليد سيستمهای دفاعی با قابليت اطمينان بالا

2- برنامه ريزی قطعات همراه سيستم با بکارگيری روشهای مبتنی بر قابليت اطمينان

3- برنامه ريزی عمليات نگهداری سيستم حين زمان خروج کار برنامه ريزی شده سيستم

3- اعمال روشهای خودآزمايی در طراحی سخت افزار و نرم افزار سيستم دفاعی هوشمند

4- اعمال روشهای خطاپذيری با طرح افزونگی مناسب در سيستم دفاعی هوشمند

5- تقويت پرسنل تعميرات در رده همراه سيستم جهت  ارتقاء توانمندی ايشان در شناسايی خطا و تعمير سريع در موارد رخداد خرابی های ساده به منظور کاهش زمان تا تعمير سيستم دفاعی هوشمند

6- سفارش و تدارک قطعات از پيش جهت ذخيره در انبار به منظور کاهش تلاقی زمان لجستيک و زمانهای خرابی سيستم به منظور کاهش زمان تا تعمير سيستم دفاعی هوشمند

7- طراحی ماژول گرای سيستم دفاعی هوشمند

8- ساخت ماژولهای يدکی و نگهداری آنها در رده های همراه و ميانی سيستم جهت کاهش زمان تا تعمير سيستم دفاعی هوشمند

8-  اعمال روشهای طراحی جهت انعطاف پذيری در تغيير پيکربندی سيستم دفاعی هوشمند

### خطاپذيری

چنانچه بپذيريم هر سيستم دفاعی ممکن است با خرابی و رخداد خطا مواجه خواهد شد می توانيم با معرفی افزونگی در زمان و يا افزونگی در فضا خطاپذيری سيستمهای هوشمند دفاعی را افزايش دهيم. در چنين سيستمهايی می بايستی امکانات خاصی برای تشخيص خطا و اجرای سويچش مناسب برای خروج از کار بخش خطاکار و ورود بکار بخش سالم افزون طراحی نمود. در چنين سيستمهايی  قابليت آمادگی عملياتی ارتقاء يافته و هزينه کل مالکيت کاهش خواهد يافت .

### انواع روشهای افزونگی

روشهای مختلفی برای معرفی افزونگی در سيستمهای دفاعی وجود دارند. چنانچه افزونگی را  در ابتدا به دو دسته مبتنی بر افزونگی سخت افزاری و افزونگی نرم افزاری تقسيم نماييم می توانيم انواع روشهای موجود در هر گروه را معرفی نماييم:

1- انواع افزونگی سخت افزاری:

افزونگی ايستا

افزونگی پويا

2- انواع افزونگی نرم افزاری:

افزونگی در ذخيره برنامه و داده

افزونگی در برنامه های آزمون و شناسايی خطا در سيستم دفاعی هوشمند

افزونگی در باز راه اندازی برنامه ها

افزونگی در برنامه های تغيير پيکربندی سيستم دفاعی هوشمند

3- افزونگی در زمان يا در اجرا

### خودآزمايی

يکی از روشهای افزايش قابليت آمادگی عملياتی سيستمهای دفاعی هوشمند بکارگيری سيستمهای خودآزمايی و مشخص نمودن بخش خراب سيستم می باشد. رعايت اين امر در مرحله طراحی سيستم می تواند منجر به کاهش متوسط زمان تا تعمير و نيز کاهش احتمال تلاقی زمان بکارگيری تسليحات دفاعی هوشمند با زمان خرابی گردد. نتيجه ارتقاء قابليت آمادگی عملياتی سيستم خواهد بود.

### انتخاب قطعات يدکی همراه

روش سنتی

روش مبتنی بر تقاضا

روش مبتنی بر قابليت آمادگی عملياتی

در روش سنتی انتخاب قطعات يدکی سيستمهای دفاعی بصورت تجربی و بر اساس سابقه نگهداری سيستم و يا سيستمهای مشابه انجام می شد. در روش مبتنی بر تقاضا يک دوره خاص حفاظتی برای سيستم تعريف گرديده و با توجه به برنامه نگهداری و سابقه تعميرات سيستم قطعات همراه سيستم برای حفظ سطح خاص آمادگی عملياتی سيستم طی اين دوره تعيين می گردد. در روش مبتنی بر قابلِيت آمادگی عملياتی تعداد قطعات يدکی مورد نياز در کليه رده های تعميرات و نگهداری با توجه به ماهيت سيستم و ماموريت آن بنحوی تعيين می گردد که زمانهای لجستيک کمينه گردند.

## فهرست مراجع:

- Reliability Evaluation of Engineering Systems: Concepts and Techniques, Roy Billinton, Ronald N. Allan, Longman Scientific and Technical, 1983.

- Military Balance in the Middle East-IX, The Northern Gulf: IRAN, Center for Strategic and International Studies, Anthony H. Cordesman, December 28,1998.

- AT&T Reliability Manual, David J. Klinger, Yoshinano Nakada, Maria a. Menedez, Von Nostrand Reinhold, 1990.

- Designing for Dormant Reliability, NASA Preferred Reliability Practices, Guideline No. GD-ED-2207, Johnson Space Center.

- Reliability and Maintainability in Perspective, Technical, management and Commercial Aspects, David J. Smith, The MacMillan Press Ltd., 1981.

- Mechanical Reliability in the Process Industries, Mechanical Engineering Publications Ltd., The Institute of Mechanical Engineers, London, 1984.

- Reliability of Engineering Products, HJH Wassell, Oxford University Press, 1980.

- IEEE Recommended Practice for Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems, ANSI/STD 493-1980.